Доступ к каталогам конфигураций может осуществляться через TFTP и CMDB

Пришивки (лежат в File storage):

/images/[VendorId]/[DeviceType]/[version].img

Лежит в DOLT:

/original/[VendorId]/[DeviceType]/[version].cfg    - конфиги для инициализации устройств ZTP

/config/[device$id]/running/[version].cfg

/config/[device$id]/startup/[version].cfg

Описание узлов

| № | Описание | Состояние |
| --- | --- | --- |
| N1 |  |  |
| N2 |  |  |
| N3 |  |  |
| N4 |  |  |
| N5 | Система синхронизации файлов м/у узлами кластера | готово |
| N6 |  |  |
| N7 |  |  |
| N8 |  |  |
| N9 |  |  |
| N10 |  |  |

Описание процессов

| № | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Загрузка running, startup config с устройства (Task + subtasks) - через UI в Alarm сервере вызывается метод роли ….. ????? [post]/configService/device$123/get/runningConfig - Alarm получает ссылку на последнюю конфигурацию устройства в DOLT - Alarm генерирует для TFTP сервера GUID и ссылку типа /upload/[GUID] - Alarm вызывает на устройстве через мост SSH команду на коммутаторе copy running config с указанием в параметре TFTP ссылки - устройство производит передачу на указанную ссылку на указанный TFTP Path текущую конфу - Alarm производит получение текущей (последней) версии из DOLT, сравнение версий, и при изменении конфигурации осуществляет запись новой версии в DOLT для device$123/running config - Alarm удаляет связь временного пути TFTP (либо по T/O) - Alarm производит запись события об изменении конфигурации устройства с указанием отличий |
| 2 | Загрузка конфы на устройство (Task + subtasks) Отличие от первого заключается в: - ссылка на скачивание /download/[GUID] - и вызывается другой метод на девайсе и ждем когда девайс скачает конфигу |
| 3 | Применение прошивки: - Тоже что и п .2 |
| 4 | Инициализация подключения по DHCP: - в Alarm сервере есть роль DHCP - при подключении устройство отправляет option 60 свой vendor+deviceId - DCHP по выше полученной информации отправляет IP адрес, опции 66 (адрес ФТП), 67 (путь к файлу /original/[VendorId]/[DeviceType]/[version].cfg) – генерация GIUD ссылки /download/[GUID] - Устройство скачивает файл - Аларм прибивает GUID ссылку |
| 5 | Представление в UI - история конфигураций будет расписано - сравнение версий будет расписано |